## Provozní řád

## Kompostárna

## Skládka Chotíkov

## Schválil:                 ing.Jiří Vlasák  - Jednatel společnosti ELIOD servis s.r.o.

## Dne:                        6.4.2011

## OBSAH

A.	ÚVODNÍ ČÁST 	3

A.1	Identifikační údaje	4

A.1.1	Název zařízení se stručnou charakteristikou jeho účelu	4

A.1.2	Identifikační údaje vlastníka zařízení	4

A.1.3	Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení	4

A.1.4	Jména vedoucích pracovníků zařízení	4

A.1.5	Významná telefonní čísla	5

A.1.6	Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů	5

A.1.7	Údaje o orgánu, schvalujícím provozní řád zařízení	5

A.1.8	Údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno	5

A.1.9	Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu zařízení	5

A.1.10	Parametry zařízení	6

A.1.11	Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu	6

A.2	Podklady pro vypracování, souvisící předpisy a normy	6

A.2.1	Podklady o technickém řešení zařízení, normy, zákony spojené s vypracováním provozního řádu	6

A.2.2	Podklady o provozu zařízení	7

A.3	Ostatní podklady	7

A.3.1	Rozhodnutí, souhlasy spojená s vypracováním provozního řádu	7

B	účel a charakteristika zařízení 	8

B.1	Geologické a hydrogeologické poměry	8

B.1.1	Morfologické, geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry v lokalitě zařízení	8

B.1.2	Hydrologické a klimatické poměry v okolí zařízení	9

B.1.3	Charakter a vzdálenost  okolní zástavby	9

B.2	Charakteristika území a stručný popis zařízení	9

B.2.1	Vybavení zařízení provozními objekty	9

B.2.2	Vybavení zařízení příjezdovými a vnitřními komunikacemi	9

B.2.3	Ochrana zařízení proti vnikání povrchových vod z okolí do těsněného prostoru	10

B.2.4	Těsnicí a drenážní systém zařízení	10

B.2.5	Nakládání s vodami	10

B.2.6	Monitorovací systém zařízení	11

B.3	Charakter a účel zařízení	11

B.3.1	Seznam druhů odpadů, povolených pro příjem a způsob dokladování kvality	11

C	Podmínky pro provoz zařízení, postup úpravy odpadu, využití materiálu 	13

# C.1     Povinnosti původce odpadů (oprávněné osoby) při přejímce odpadů, po dobu pobytu

# v zařízení při odjezdu ze zařízení........................................................................................................13

C.2	Povinnosti a kontrola při přejímce odpadu a postup v případě že odpad neodpovídá údajům uvedeným v dokladech o kvalitě odpadu	13

C.4	Postup navážení odpadu, úprava zakládky,  technologie kompostování a následné využití kompostu	15

C.4.1	Navážení odpadů, úprava zakládky, technologie	15

C.4.2	Suroviny, které jsou na kompostárně používány	17

C.4.3	Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie	17

C.4.4	Zásady plánu vzorkování výstupu ze zařízení Konečné využití kompostu	177

C.4.5.  Stanovení postupu změny provozního řádu ve smyslu snížení četnosti zkoušek v souladu

s podrobnostmi o vzorkování………………………………….…………………………………..17

C.4.6.  Konečné využití kompostu…………………………………………………………………………. 17

C.4.7.  Případné další podmínky pro příjem bioodpadů, navržené provozovatelem  podle typu

provozované technologie……………………………………………………………………………17

C.5	Vymezení činností, které nejsou v prostoru kompostárny povoleny	18

C.6	Opatření proti prášení, šíření zápachu	18

C.7	Očista vozidel	188

C.8	Havarijní situace	19

C.9	Osoby a orgány, které je nutno informovat o havarijní situaci	19

C.10	Protipožární opatření	20

D	ORGANIZACE  A KONTROLA  PROVOZU	20

D.1	Personální obsazení zařízení	20

D.2	Povinnosti pracovníků zařízení	20

D.3	Provozní doba zařízení	20

D.4	Ochrana zařízení proti vniknutí nepovolaných osob	21

D.5	Ochrana zařízení mimo provozní dobu, pracovní pohotovost	21

D.6	Povinnosti při provozu a údržbě zařízení	21

D.7	Výčet osob vykonávající kontrolu zařízení	22

D.7.1	Interní kontrola	22

D.7.2	Externí kontrola	23

D.8	Zodpovědnost provozovatele zařízení a jeho pracovníků, původců odpadu nebo oprávněných osob při přejímce odpadu	24

D.8.1	Povinnosti výkonných zaměstnanců během přebírky a  kontroly deklarace odpadu	24

D.9	Doplňující předpisy k provoznímu řádu	24

E	PROGRAM KONTROLY A MONITOROVÁNÍ 	25

F	EVIDENCE ODPADU A PROVOZNÍ DENÍK 	25

F.1	Vedení evidence o provozu zařízení a ukládaných odpadech	25

F.2	Podmínky statistického zpracování dat	26

F.3	Provozní deník	26

G	BEZPEČNOST PRÁCE  A  ZDRAVÍ OSOB	27

G.1	Opatření k zajištění bezpečnosti práce	27

G.2 	Opatření pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek	28

H	PROVOZNÍ PŘEDPISY	29

H.1	Pokyny pro provoz a údržbu stavebních objektů, provozních souborů a strojů	29

H.2	Pokyny pro provoz technologických zařízení	29

I	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	29

I.1	Zabezpečení odpadů před odcizením nebo jiným nežádoucím únikem	29

I.2.	Odpovědnosti provozovatele zařízení	30

I.3	Rekapitulace povinností dodavatele odpadu	30

J	PŘÍLOHY	31

J.1	Přílohy, které jsou pevně spojeny s provozním řádem zařízení	31

J.2	Přílohy, které jsou volně přiloženy k  provoznímu řádu zařízení	31

A	     ÚVODNÍ ČÁST

# A.1 	Identifikační údaje

## A.1.1	Název zařízení se stručnou charakteristikou jeho účelu

Kompostárna – skládka Chotíkov

adresa: 	Skládka Chotíkov – dobrovolný svazek obcí, nám. Republiky č.1, 306 32 Plzeň

Tel/fax:	377 821 545/ 739 540 323

Kompostárna slouží ke zneškodňování biologického odpadu cestou aerobního kompostování, smícháním a biologickým zráním různých látek obsahujících rozložitelné organické látky. Výsledným produktem je kompost. Kompostárna bude umístěna v areálu skládky Chotíkov.

## A.1.2	Identifikační údaje vlastníka zařízení

Vlastníkem kompostárny je ELIOD servis s.r.o. , zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11651 (identifikační údaje viz. údaje provozovatele čl. A.1.3).

Vlastníci pozemků (podíloví spoluvlastníci pozemků):

- Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní město, 301 00 Plzeň 1

- Obec Chotíkov, Chotíkov 118, 330 17 Chotíkov

- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov

## A.1.3	Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení

Společnost:	ELIOD servis s.r.o.

Statutární zástupce: ing.Jiří Vlasák  - Jednatel společnosti

Adresa:		Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 		25237624

DIČ:		CZ 25237624

Tel/fax: 		377 338 533, 377 338 539

e- mail :                plzen@eliodservis.cz

www :                   www.eliodservis.cz

## A.1.4	Jména vedoucích pracovníků zařízení

| Pracovní zařazení | Jméno, adresa, kontakt |
| --- | --- |
| Manažer provozu kompostárny | Údaje budou kontinuálně aktualizovány dle případných změn. Vzhledem k umístění zařízení v areálu skládky je seznam pracovníků shodný se seznamem skládky a přílohou provozního řádu skládky. |
| Odpadový hospodář |  |
| Vedoucí kompostárny |  |
| Zástupce vedoucího kompostárny |  |

## A.1.5	Významná telefonní čísla

HZS:				150

Záchranná služba:		155

Policie:				158

## A.1.6	Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

MŽP				            Odbor výkonu státní správy III

adresa: Purkyňova 26, 301 00 Plzeň

tel.: 377 442 723

KÚ Plzeňského kraje			odbor životního prostředí

adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel.: 377 195 111

ČIŽP					oblastní inspektorát Plzeň

adresa: Klatovská 48, 301 00 Plzeň

tel.: 377 236 783

KHS Plzeň				adresa: Skrétova 15, 301 00 Plzeň

tel.: 377 155 111

## A.1.7	Údaje o orgánu, schvalujícím provozní řád zařízení

KÚ Plzeňského kraje 			odbor životního prostředí

adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel: 377 195 111

## A.1.8	Údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno

Kompostárna bude umístěna na skládce Chotíkov, která se nachází v katastrálním území Dobřany. Užívání pozemků vychází ze smluvního vztahu o spolupráci mezi Dobrovolným svazkem obcí - nájemcem, Plzeňskou teplárenskou a.s. – podnájemcem č.1 a ELIOD servis s.r.o. – podnájemcem č.2. Pozemky na nichž je plocha skládky situována jsou uvedeny v následující tabulce:

| Katastrální území | Čísla parcel |
| --- | --- |
| Katastrální území : Chotíkov Kůští | 720/5 920/3 |

## A.1.9	Časové údaje o výstavbě a zahájení provozu zařízení

Zahájení výstavby:			2010

Zahájení provozu:			2011

## A.1.10	Parametry zařízení

Celková plocha:			                               5 500 m2

Z toho je :

- Panelová izolovaná plocha kompostárny                        2.585 m2

- Panelová plocha pro dozrávání a drtič                            1.961 m2

Celková navrhovaná roční kapacita:	                    9.900 t

## A.1.11	Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu

Platnost tohoto provozního řádu je stanovena na dobu určenou Krajským úřadem Plzeňského kraje. V případě, že dojde k významné změně v provozování zařízení (změna charakteru zařízení,  legislativa,…..) požádá provozovatel zařízení příslušný orgán státní správy o schválení nového provozního řádu. Pokud během provozu dojde ke změnám, které mají pouze rozšiřující nebo upřesňující charakter ke stávajícímu  provoznímu řádu (stavební a kolaudační rozhodnutí k novým  stavebním objektům,  aktualizace  identifikačních údajů,..…), provozovatel bude řešit vzniklé změny předložením formou přílohové části (tzv. volný list) příslušnému orgánu státní správy  k oznámení, popřípadě k odsouhlasení.

# A.2 	Podklady pro vypracování, souvisící předpisy a normy

## A.2.1	Podklady o technickém řešení zařízení, normy, zákony spojené s vypracováním provozního řádu

Kompostovací plocha bude zřízena dle projektové dokumentace odbornou firmou, za podmínek splnění předpisů a norem pro obdobná díla (viz. tabulka).

| Název | Popis |
| --- | --- |
| TNO 83 8039 | Skládkování odpadů - Provozní řád skládek |
| ČSN 83 8001 | Názvosloví odpadů |
| ČSN 83 8030 | Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek |
| ČSN 83 8032 | Skládkování odpadů - Těsnění skládek |
| ČSN 83 8033 | Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek |
| ČSN 83 8036 | Skládkování odpadů - Monitorování skládek |
| Zákon 185/2001Sb. | Zákon o odpadech |
| Vyhláška 381/2001Sb. | Katalog odpadů |
| Vyhláška 341/2008Sb. | O podrobnostech nakládání s odpady |
| Vyhláška 376/2001 Sb. | O hodnocení „N“ vlastností odpadů |
| Vyhláška č. 294/2005 Sb. | O podmínkách ukládání odpadu na skládku |
| Zákon č. 86/2002 Sb. | O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) |
| Vyhláška č. 205/2009 | Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší |
| Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší |
| Vyhláška č. 362/2006 Sb. | Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování |

## A.2.2	Podklady o provozu zařízení

Vybavení provozu mechanismy

Provoz zařízení bude zajišťován jednak mechanizací provozovatele zařízení (viz tabulka níže). V souvislostí s nakládáním s odpady mohou být budou dle potřeby zajišťovány další mechanizmy a zařízení (štěpkovač, překopávač, cisternový vůz, čerpadlo atp.) Zvlhčování  pro potřeby zpracování odpadů bude zajištěno v rámci kompostárny vodou z jímací jímky v prostoru kompostárny.

| Název mechanizace | Popis, účel | Přídavné (doplňkové) zařízení |
| --- | --- | --- |
| Nakladač | Nakladač - přesun odpadu v rámci provozu zařízení, přesun drobného materiálu v rámci provozu zařízení | - |
| Cisternový vůz | Rezerva pro zvlhčování |  |
| Přenosný teploměr | Sledování teploty |  |

# A.3	Ostatní podklady

## A.3.1	Rozhodnutí, souhlasy spojená s vypracováním provozního řádu

| Druh dokumentu a kdo jej vydal | Datum vydání | Číslo jednací |
| --- | --- | --- |
| Provoz základní nezabezpečené skládky |  |  |
| Skládka odpadů Chotíkov (kolaudační rozhodnutí) | 21.12.1988 | č.j. 2837/88 |
| Provoz zabezpečené skládky |  |  |
| Skládka odpadů Chotíkov (souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů) | 6.6.1994 | č.j.P/779,780/94 |
| Kolaudační rozhodnutí |  |  |
| Skládka odpadů Chotíkov |  |  |
| Vodoprávní povolení |  |  |
| Vodohospodářský souhlas |  |  |

Specifikace údajů bude kontinuálně aktualizována a seznam bude tvořit tzv. „volný list č.1“ ve formě přílohy provozního řádu.

# B	ÚČEL A CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

# B.1	Geologické a hydrogeologické poměry

## B.1.1	Morfologické, geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry v lokalitě zařízení

Zájmové území areálu skládky kde je kompostárna situována se nachází v západních Čechách v okrese Plzeň - sever.

Lokalita se nachází na ploše zabezpečené skládky Chotíkov-kazeta č.1. Tato byla uvedena do provozu v roce 1995. Skládkování bylo ukončeno po zavezení projektované kapacity v roce 2003 (v současné době pokračuje skládkování v navazující kazetě č.2). V současnosti je dokončována rekultivace kazety č.1, již v dokumentaci rekultivace (Bohemiaplan s.r.o. , Částkova 73, 326 00 Plzeň  z 03/2004) byly navrženy objekty pro další využití lokality (panelový příjezd, zpevněná plocha, jímka na dešťové vody). Celá plocha zájmové lokality byla v rámci rekultivace upravena do pravidelného sklonu  3% jihozápadním směrem a zatěsněna minerálním těsněním v souladu s ČSN 83 8035 Skládkování odpadů-uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8032 Skládkování odpadů-těsnění skládek.

Pro posouzení geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru skládky a jejím okolí byla zpracována řada elaborátů a to jak přímo pro potřeby vybudování skládky, tak i pro potřeby těžby a využití štěrkopísku v této lokalitě. Poslední ucelený elaborát zpracoval pro Technické služby města Plzně (předchůdce provozovatele skládky ) Uranový průmysl Liberec, závod Příbram v roce 1991 pod názvem „Hydrogeologické posouzení místa skládky Chotíkov“. Tento elaborát vycházel mimo vlastních terénních prací zpracovatelské organizace i z předchozích průzkumů. V této kapitole uvádím pouze závěry:

- v bezprostředním podloží skládky se nachází jílovité písky a štěrkopísky. V hlubším podloží v hloubce cca 3 – 5 m jsou pískovce. Těmto typům zemin a hornin odpovídá součinitel filtrace  kf = x.10-5m/s  až x.10-7m/s. Podložní zeminy jsou hodnoceny jako málo propustné.

- Hladina podzemní vody je v hloubce cca 15 – 20 m pod základovou spárou skládky.

## B.1.2	Hydrologické a klimatické poměry v okolí zařízení

Zájmové území má klima charakterizované dlouhodobým sledováním  z nejbližší klimatické stanice HMÚ Plzeň - Doudlevce (312,0  m n.m.), která se nachází cca 20 km k JZ. Klima je charakterizováno jako mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou  ( okrsek B2), typ pahorkatinný. Průměrná roční teplota se udává  kolem 7,5 - 8,0o C. Převládající směr větrů v oblasti je západní. Průměrný počet letních dnů v roce je 43, ledových dnů je 34, mrazových dní 15.  Území je charakterizováno průměrnými teplotami v lednu – 2o C, v červenci 17o C, průměrná amplituda denních teplot vzduchu 9o C a roční úhrn srážek 520 mm. Lokalita skládky spadá do povodí bezejmenné vodoteče, č.h.p. 1-10-01-013.

## B.1.3	Charakter a vzdálenost  okolní zástavby

Lokalita je od nejbližší zástavby v obci Kůští vzdálena cca 0,8 km a v obci Chotíkov cca 1,2 km. Nedochází k nepříznivému ovlivnění obydlených prostorů, tuto situaci příznivě ovlivňuje i lesní porost a reliéf okolního terénu. Ze severní a jižní strany je vzrostlý smrkový nebo smíšený les.

# B.2 	Charakteristika území a stručný popis zařízení

Kompostárna bude umístěna v areálu skládky Chotíkov na katastrálním území obcí Chotíkov a Kůští.

Plocha zařízení sloužícího ke kompostování bude zřízena na ploše zabezpečené skládky Chotíkov-kazeta č.1. Celá plocha zájmové lokality byla v rámci rekultivace upravena do pravidelného sklonu  3% jihozápadním směrem a zatěsněna minerálním těsněním v souladu s ČSN 83 8035 Skládkování odpadů-uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8032 Skládkování odpadů-těsnění skládek.

Výsledkem technologie bude materiál (výrobek) nebo odpad určený na technické zabezpečení provozu skládky, nebo na rekultivaci skládky a terénní úpravy v areálu.

Předpokládaná plocha zařízení, její umístění v areálu skládky, včetně provozních objektů, komunikací atp. je zakreslena v příloze č. 2 provozního řádu.

## B.2.1	Vybavení zařízení provozními objekty

Provozní zázemí kompostárny je situováno na kraji u příjezdu ke kompostárně. Skládá se z provozního objektu. Provozní objekt je  - kancelářský kontejner v provedení se zádveřím. Napojen bude na el. energii. Vybavení kontejneru bude přímotop, zásobník pitné vody, chemická toaleta a vybavení pro občasné pracovní místo. Hlavní pracovní místo bude v objektu hlavní vrátnice areálu skládky, kde bude zároveň i vážní místo.

## B.2.2	Vybavení zařízení příjezdovými a vnitřními komunikacemi

Zařízení využívá stávajících komunikací zřízených k areálu skládky a v něm.

Příjezd na skládka odpadů a na ní umístěné kompostárny se nachází jižním směrem od silnice Plzeň – Karlovy Vary v prostoru bývalé pískovny prostor vjezdu na skládku je opatřen uzamykatelnou bránou. Celé území je mírně ukloněno jižním směrem k obci Kůští.

## B.2.3	Ochrana zařízení proti vnikání povrchových vod z okolí do těsněného prostoru

Plocha ke kompostování odpadu bude po obvodě ohraničena ochrannými hrázkami nebo bude spádově, výškově nebo pomocí obvodových příkopů oddělena od okolního terénu skládky, tak aby bylo zabráněno především vniknutí vod z povrchu tělesa skládky na plochu.

## B.2.4	Těsnicí a drenážní systém zařízení

Kompostárna bude situována na těsněné ploše skládky. Bude rekonstruována stávající panelová plocha v ploše 1600m2 s uložením izolační vrstvy. Dále bude zřízena nová odizolovaná panelová plocha v ploše 1700m2. pod plochami bude zřízena kontrolní drenáž.

Vlastní plocha kompostárny bude od tělesa skládky odizolována,  výškově oddělena opěrnými zdmi, plocha bude odvodněna zřízenými otvory ve zdech do nového příkopu poděl tohoto okraje.

Takto zabezpečená plocha bude vyspádována do bezodtoké těsněné retenční jímky umístěné na kraji kompostárny. Odtud bude voda přečerpávána jako technologická pro skrápění kompostu. Jímka bude odizolována, včetně zřízení ochranných vrstev.

Ekologická bezpečnost je jištěna nově vybudovaným těsněním plochy.

## B.2.5	Nakládání s vodami

Vody z plochy kompostárny budou patřičnými spádovými poměry svedeny do  těsněné bezodtoké jímky přilehlé k kompostovací ploše (viz. čl. B.2.4).

Hladina vod v zemní jímce bude udržována na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek  nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k promíchání s vodami průsakovými ze skládky.

### Likvidace akumulovaných vod se provádí následujícími způsoby:

- zpětné zavlažení zrajícího kompostu pro zvýšení vlhkosti

- likvidace na ČOV

## B.2.6	Monitorovací systém zařízení

Monitoring kompostárny bude prováděn v rámci monitorovacího systému skládky Chotíkov. Zařízení bude umístěno na v areálu skládky – na těsněné ploše vlastní skládky – kazeta č.1

# B.3 	Charakter a účel zařízení

## B.3.1	Seznam druhů odpadů, povolených pro příjem a způsob dokladování kvality

### Seznam druhů odpadů

Seznam odpadů (katalogová čísla, název odpadu, kategorie), které jsou na kompostárnu přijímány je součástí přílohové části provozního řádu - příloha č.1, seznam je zhotoven dle vyhlášky MŽP ČR  č. 341/2008 Sb. Do kompostárny nebudou přijímány bioodpady živočišného původu.

### Charakter upravovaných odpadů dle zákona o odpadech a vyhl. 341/2008 Sb.

Odpady jsou na kompostovací plochu přijímány a naváženy dle budoucího využití materiálu, odpadu uvedeného v čl. C.4.4.

Požadavky na kvalitu přijímaných odpadů:Odpady budou přijímány a hodnoceny dle přílohy č.5 vyhlášky MŽP ČR  č. 341/2008 Sb

Výstupem ze zařízení k využívání bioodpadů jsou výrobky, které splňují požadavky jiných právních předpisů14), výrobky, které splňují požadavky této vyhlášky a odpady, které již nejsou považovány za bioodpady dle přílohy č.6 vyhlášky MŽP ČR  č. 341/2008 Sb..

(2)	Výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů, vyjma výstupů z malých zařízeni, které nejsou uváděny na trh nebo do oběhu podle jiných právních předpisů15) a které budou používány mimo zemědělskou nebo lesní půdu k zakládání nebo pro údržbu veřejné zeleně v obcích, z jejichž katastrálního území bioodpady zpracované v malém zařízení pocházejí, se podle svých vlastností a způsobu využití zařazují do následujících skupin:

a)	1. skupina - výstupy, které splňují požadavky na výrobky podle jiných právních předpisů14) (například bioplyn, kompost, digestát). Výstupy, které nejsou uváděny do oběhu podle jiných právních předpisů16) musí odpovídat minimálně požadavkům na výstupy 2. skupiny.

b)	2. skupina - výstupy, které splňují požadavky této vyhlášky a využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu. Na základě skutečných vlastností, složení a způsobu využití se skupina dělí na tyto třídy:

1.	Třída I - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch. Kritéria pro využívání na povrchu venkovních hracích ploch se řídí jiným právním předpisem17),

2.	Třída II - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, na území průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách (rekultivační kompost v doporučeném množství nepřesahujícím v průměru 200 t sušiny na 1 ha v období deseti let a rekultivační digestát v doporučeném množství nepřekračující 20 t sušiny na 1 ha v období deseti let). Rekultivační digestát musí být aplikován v dělených dávkách tak, aby nedošlo k zamokření pozemku na dobu delší než 12 hodin či k jeho zaplavení. Pro uvedená místa a účely je možné užívat i Třídu 1;

3.	Třída III - určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališť nebo pro filtrační náplně biofiltrů (kompost). Pro uvedené účely je možné užívat i Třídu I a Třídu II.

c)	3. skupina - stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku v souladu s jiným právním předpisem 11) nebo k jinému způsobu využití, než výstupy 1. a 2. skupiny.

d)	4. skupina - výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů, které nesplňují podmínky pro 1., 2. a 3. skupinu a které jsou odpady biologicky nerozložitelnými, určenými většinou k jejich odstranění.

(3)	K výstupům ze zařízení k využívání bioodpadů zařazených do skupin podle odstavce 1 s výjimkou výstupů 1. skupiny, kde se postupuje podle jiných právních předpisů14) se při jejich uvádění na trh nebo do oběhu zpracovává průvodní dokumentace, která obsahuje:

a)	identifikační údaje (název a sídlo nebo jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště) výrobce a distributora,

b)	název výstupu, zařazení výstupu do příslušné skupiny podle přílohy č. 6,

c)	datum produkce (výroby), balení a expedice,

d)	vlastnosti výstupu výsledky zkoušek sledovaných ukazatelů stanovených v příloze č. 5 a další údaje o složení,

e)	způsob balení výstupu (údaje o množství v obalu nebo ve volně ložené dodávce, například objem, hmotnost, počet obalů ve skupinovém obalu),

f)	návod k použití (označení skupiny a třídy podle přílohy č. 6, doporučené dávkování, způsob aplikace, ochrana zdraví lidí a životního prostředí, apod.),

g)	vymezení prostředí použití (místo použití),

h)	doporučený způsob skladování a doba použitelnosti,

i)	vliv na jiné výrobky,

j)	způsob distribuce.

# C	PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ, POSTUP ÚPRAVY ODPADU, VYUŽITÍ MATERIÁLU

# C.1 	Povinnosti původce odpadů (oprávněné osoby) při přejímce odpadů, po dobu pobytu v zařízení při odjezdu ze zařízení

### Povinnosti při příjmu (deklaraci) odpadu

V okamžiku vjezdu do areálu kompostárny se řidič vozidla řídí pokyny pověřených pracovníků kompostárny, které jsou mu předávány přímo nebo prostřednictvím jiné signalizace a značení (příkazy, zákazy, zábrany atp.).

Dodavatel odpadu  je povinen při svém příjezdu do areálu kompostárny předložit obsluze skládky doklady k přiváženému odpadu. Obsluha kompostárny zkontroluje správnost údajů (bez předložení požadovaných dokladů není oprávněn provozovatel kompostárny přijmout předmětnou dodávku odpadu) a provede porovnání přivezeného odpadu s deklarovaným odpadem na čestném prohlášení.

Původce (oprávněná osoba) si je vědom své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací při deklaraci odpadu. Pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi  odpadu, provozovatel zařízení má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly důsledkem podání odlišných informací od skutečnosti.

### Povinnosti při vykládce odpadu

Po příjmu odpadu a provedení evidence je vozidlo navedeno na místo vykládky. Místo vykládky odpadu určuje obsluha kompostárny (pro dopravce odpadu je určené místo závazné), pracovník dopravce (dodavatele) odpadu musí být vždy přítomen vykládce odpadu.

Členové osádky vozidla přivážející odpad nesmějí v prostoru kompostárny  (skládkového tělesa) opustit kabinu vozu s výjimkou případů, kdy jim k tomu obsluhou zařízení bude dán pokyn a s výjimkou vozů vyžadujících při vykládce obsluhu z venku. V tomto případě se mohou zdržovat mimo kabinu vozu jen po dobu nezbytně nutnou.

### Povinnosti  při pohybu v areálu kompostárny

Při pohybu v areálu kompostárny je osádka vozidla povinna respektovat všechny pokyny pracovníků kompostárny.

Dodavatelé odpadu se musí pohybovat pouze na místech určených zaměstnanci kompostárny a v souladu s místním značením (zákazy vjezdu, přikázané směry jízdy, omezení rychlosti atp.). V areálu kompostárny mohou strávit pouze dobu nezbytnou k řádnému předání a složení odpadu.

Současně musí respektovat místní dopravní a jiná značení (zejména omezení rychlosti), instalované zábrany a technická omezení. Vozidlo smí zastavit a stát pouze v místech k tomu určených.

V areálu kompostárny se na členy osádek vozidel vztahují přiměřeně zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce uvedené v čl. G.1 a čl. G.2. Smluvní dodavatelé odpadu obdrží zkrácené znění provozního řádu a jsou povinni zajistit seznámení svých pracovníků s provozním řádem.

### Povinnosti  po vyložení odpadu

V případě, že hmotnost vozidla není v registru kompostárny je nutné aby při odjezdu ze skládky bylo vozidlo opětovně zváženo (prázdné) a rozdílem vah je určeno množství odpadu. Následně budou vystaveny doklady (vážní lístek), který je evidentem potvrzen. Zpětné zvážení dopravního prostředku může nahradit již dříve zaevidovaná  hmotnost prázdného vozidla ve vážním SW.

### Ostatní

V případě, že se dopravci odpadu přihodí  v areálu kompostárny jakákoliv mimořádná událost, je jeho povinností ihned informovat vedoucího kompostárny nebo odpovědného zástupce kompostárny.

Mimo povinnosti uvedené v tomto provozním řádu jsou dodavatelé povinni dodržovat veškeré právní normy  a předpisy související s jejich činností (v tomto případě zejména zákon č. 185 /2001 S. vč. prováděcích předpisů)

# C.2	Povinnosti a kontrola při přejímce odpadu a postup v případě že odpad neodpovídá údajům uvedeným v dokladech o kvalitě odpadu

V rámci přejímky odpadu je provedena kontrola (průmyslovou kamerou nebo  fyzickou prohlídkou) přiváženého odpadu a jeho porovnání s údaji v čestném prohlášení (popř. popisem v základním popisu odpadu).

Po-té je kontrola prováděna na místě vykládky kam je vozidlo nasměrováno dle pokynů pracovníků kompostárny nebo místního značení.

Pro provoz kompostárny platí zásady tohoto provozního řádu a přiměřeně také ustanovení provozního řádu skládky odpadů Chotíkov.

### Způsob přejímky odpadu

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí tyto činnosti:

a)	převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka – původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu, který byl provozovateli předán, jsou pravdivé. Čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.

b)	kontrolu úplnosti čestného prohlášení (nebo základního popisu) odpadu,

c)	vizuální kontrolu každé dodávky odpadu dodané do zařízení, kdy je  kontrolováno, zda dodaný odpad zjevně (smyslovým posouzením) nevykazuje vlastnosti, které vylučují jeho přijetí do zařízení,

d)	namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu

e)	záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení, obsahující: název, katalogové číslo a kategorii odpadu, údaje o hmotnosti odpadu, datu dodávky, identifikační údaje oprávněné osoby (dopravce, původce nebo dodavatele odpadu),

f)	vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení (vážní lístek),

### V případě dovezení odpadu jiných vlastností než je deklarováno doklady o kvalitě (čestné prohlášení, základní popis odpadu) nebo než je smluvně ujednáno, bude postupováno následujícím způsobem:

#### PŘI PŘÍJMU

- pokud v rámci přejímky odpadu obsluha zařízení zjistí že odpad svou kvalitou neodpovídá požadavkům provozního řádu (jeho vlastnosti se neshodují s podmínkami pro příjem do zařízení kompostárny), nebude odpad dále přijat a dodavateli bude sděleno, že odpad není možné přijmout na kompostování. „Odpad nebude přijat ke kompostování“.

#### PŘI VYKLÁDCE

- pokud při kontrole po vykládce zjistí obsluha skládky že odpad svou kvalitou neodpovídá požadavkům provozního řádu kompostárny (jeho vlastnosti se neshodují s podmínkami pro příjem do zařízení kompostárny), odpad nebude přijat a dodavateli bude sděleno, že odpad není možno do zařízení kompostárny přijmout. „Odpad nebude přijat ke kompostování“.

# C.4	Postup navážení odpadu, úprava zakládky,  technologie kompostování a následné využití kompostu

## C.4.1	Navážení odpadů, úprava zakládky, technologie

Odpad bude přijímán ke kompostování na volnou plochu kompostování.

Přijatý odpad je zakládán po případné úpravě a přípravě odpadu (drcení, míchání, odstranění nežádoucích složek) do tvaru zakládky trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru. V případě více zakládek s různým účelem použití výsledného kompostu budou tyto od sebe odlišeny (označeny) a odděleny tak aby nedocházelo k vzájemnému propojení (míchání).

Obsluha je povinna při provádění úprav zakládky - vlhčení,  překopávání zakládky,  nebo případného dodání dalšího odpadu nebo jiných materiálů (dle charakteru kompostovaného odpadu) - dbát technologie výroby kompostu a dbát na neporušení minerálního těsnění kompostovací plochy. Po dobu zrání musí být zakládka udržována ve vhodném tvaru – v průřezu lichoběžník nebo trojúhelník s výškou do 2m (rozměry jsou odvislé od možností mechanizace (překopávače) a použitého materiálu). Délka zakládky je vymezena délkou zabezpečené plochy. Manipulace s materiálem bude prováděna čelním nakladačem a překopávačem kompostu.

V případě potřeby je kompost překopán (viz. níže) s tím že po provedení prací musí být tvar zakládky zachován. Dále bude dle potřeby bude kompost zavlažován vodou (jímanou v jímce nebo technologickou vodou) nebo tekutými hnojivými odpady (popř. biopreparáty, biostimulátory). Dozrání kompostovaného materiálu může probíhat na volné ploše v areálu skládky, kde bude umístěn až do  jeho následného využití.

Technologie kompostování je dále odvislá od použití výsledného produktu - kompostu:

### Certifikovaný materiál nebo kompost nevyhovující jakosti pro účely zabezpečení provozu skládky

- doba zrání bude min. 60 dní po skončení homogenizace (první překopávce)

- během zrání bude zakládka nejméně dvakrát překopána

- interval mezi první a druhou překopávkou bude nejméně 14 dní

- teplota zakládky během zrání bude min. 70oC po dobu 5 dní

- před použitím produktu nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky teplota vyšší než 40oC

### Certifikovaný materiál nebo kompost nevyhovující kvality pro rekultivaci skládky

- doba zrání bude min. 60 dní, obsahuje-li skladba vstupních odpadů 40% těžce rozložitelných složek bude doba zrání min. 80 dní (po skončení homogenizace - první překopávce)

- během zrání bude zakládka nejméně jednou překopána

- interval mezi první a druhou překopávkou bude nejméně 21 dní

- teplota zakládky během zrání bude min. 70oC po dobu 5 dní

- před použitím produktu nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky teplota vyšší než 45oC

### Certifikovaný materiál nebo kompost nevyhovující kvality pro využití na    okolní terénní úpravy

- doba zrání bude min. 60 dní (obsahuje-li skladba vstupních odpadů 40% těžce rozložitelných složek bude doba zrání min. 100 dní) po skončení homogenizace - první překopávce)

- během zrání bude zakládka nejméně jednou překopána

- interval mezi první a druhou překopávkou bude nejméně 21 dní

- teplota zakládky během zrání bude min. 70oC po dobu 5 dní

- před použitím produktu nesmí být 50 cm pod povrchem zakládky teplota vyšší než 45oC

Výsledný materiál nebo kompost nevyhovující jakosti se využije na technické zabezpečení skládky, rekultivaci skládky nebo na terénní úpravy areálu skládky (čl. C.4.4 a čl. C.4.5).

## C.4.2	Suroviny, které jsou na kompostárně používány

Vhodným výběrem vstupních surovin (odpadů) do zakládky, které jsou do zakládky zapracovávány např. v poměru cca 60% dřevní hmoty 40% ostatních surovin, by mělo být dosaženo optimálního průběhu kompostovacího procesu.

Seznam druhů odpadů a jejich charakter je uveden v čl. B.3.1. Do kompostárny nebudou přijímány bioodpady živočišného původu.

Primární biologický proces nepředpokládá použití  biopreparátů a biostimulátorů. Jestli že by v průběhu kompostování nastala potřeba použití takovýchto preparátů (změna pH atp.), budou použity pouze takové jenž svým složením a vzájemným působením nezhorší kvalitu upravovaného materiálu (odpadu).

## C.4.3	Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie

Se zrajícím kompostem bude nakládáno a bude sledován dle čl. C.4.1. Během procesu aerobního kompostování (zrání) bude kompost měřen vpichovým teploměrem ve středu výšky zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky v intervalech umožňující sledovat průběh zrání. Údaje o teplotě budou zaznamenávány do provozního deníku. Dále budou sledovány a  zaznamenány údaje uvedené v čl. F.3 Provozní deník.

Před použitím bude prověřena kvalita materiálu (odpadu) dle způsobu jeho následného využití.

## C.4.4    Zásady plánu vzorkování výstupu ze zařízení

Bude postupováno dle přílohy č.7 vyhlášky MŽP ČR  č. 341/2008 Sb..

## C.4.5   Stanovení postupu změny provozního řádu ve smyslu snížení četnosti zkoušek v souladu s podrobnostmi o vzorkování

Četnost zkoušek bude prováděna 12 x za rok dle přílohy č.5 vyhlášky MŽP ČR                č. 341/2008 Sb..

## C.4.6     Konečné využití kompostu

Po ukončení kompostování bude z přijatých odpadů  vyroben certifikovaný materiál nebo odpad kat. č. 190 503 kompost nevyhovující jakosti, s následným použitím jako materiál či odpad na zajištění provozu skládky nebo rekultivaci skládek a terénní úpravy.

Množství (hmotnost) a kvalita vyprodukovaného materiálu nebo odpadu kat. č. 190 503  závisí na množství, vlhkosti a různorodosti vstupních odpadů, klimatických podmínkách a době zrání. To znamená, že hmotnost výsledného, vyprodukovaného materiálu neodpovídá hmotnosti odpadů přijatých.

## C.4.7  Případné další podmínky pro příjem bioodpadů, navržené provozovatelem  podle typu provozované technologie

Provozovatel nenavrhuje žádné další podmínky pro příjem bioodpadů.

# C.5	Vymezení činností, které nejsou v prostoru kompostárny povoleny

### V prostoru kompostovací plochy nejsou povoleny následující činnosti:

- vstup a výstup z mechanismů za jejich chodu, přibližování se k mechanismům mimo zorné pole řidiče

- opuštění osádky vozidla dopravce v počtu větším než je nezbytně nutné k vyložení odpadu a bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu

- pohyb dodavatelů odpadů a dodavatelů služeb v areálu skládky mimo komunikace a místa k jejich činnosti určeným

- jíst a pít (v areálu skládky jsou k tomuto účelu určeny prostory)

- kouření  a manipulace s otevřeným ohněm

- vybírání jakéhokoliv odpadu z tělesa skládky

Případné další zakázané činnosti vyplývají zejména z  čl. G.1.2, čl. G.2 a čl. I.4  tohoto provozního řádu.

# C.6	Opatření proti prášení, šíření zápachu

Prašnost je především omezována jednak recirkulací (rozlivem, rozstřikem) průsakové vody na vnitřní příjezdové cesty ke kompostovací ploše a dále dodržováním povolené rychlosti ze strany řidičů vozidel navážejících odpad. K očistě vozidel navážejících odpad slouží živičná a betonová komunikace, která slouží jako oklepová dráha.

### Znečisťující látky uvolňované do ovzduší

Kompostovací proces bude udržován v optimální teplotě a vlhkosti, tak, aby bylo zabráněno vzniku anaerobního rozkladu, při němž by došlo k tvorbě CH4 (v případě, že technologie kompostování nebude nakládání s CH4 obsahovat) a tvorbě zápachu.

Kompostovací proces bude udržován s optimálním obsahem O2 – provzdušňování/překopávání hromad, tak, aby byly sníženy emise NH3.

V případě, že bude zjištěno obtěžování např.ptáky, hmyzem, parazity apod., bude neprodleně provedeno takové opatření, které tomuto obtěžování zabrání (postřiky apod.).

# C.7	Očista vozidel

Provozovatel zařízení je povinen provádět očistu a údržbu vnitřních komunikací. Řidiči jsou povinni v areálu skládky dodržovat dopravními značkami stanovenou rychlost a přístupové trasy na plochu kompostárny.

K očistě vozidel obsluhující kompostovací plochu slouží stejné nástroje jako pro očistu vozidel dopravující odpad na skládku Chotíkov.

# C.8	Havarijní situace

Vlastní technologie kompostování vzhledem k surovinám s kterými pracuje a k umístění na těsněné ploše skládky prakticky nezavdává ke vzniku havárie. Zabezpečená plocha je izolována a pro případ dešťového přívalu k oddělení vod průsakových ze skládky a vod z procesu kompostování slouží hrázky, vod z kompostování jsou pak svedeny do samostatné jímky.

# C.9	Osoby a orgány, které je nutno informovat o havarijní situaci

Každou provozní havárii či poruchu technického zařízení provozu kompostárny hlásí ihned zaměstnanec vedoucímu zařízení.

Vedoucí zařízení o nastalé situaci informuje technika skládky, který rozhodne o dalším postupu.

V případě výskytu havarijní situace v areálu skládky budou podle závažnosti a charakteru události podány informace příslušným institucím:

- Policie ČR, tel. 158

- Ohlašovna požárů, tel. 150

- Záchranná služba, tel. 155

- KÚ Plzeňského kraje, odbor živ. prostředí, tel.: 377 195 111

- Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, tel.: 377 821 573

- Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň, tel.: 377 236 783

- Krajská hygienická stanice Plzeň, tel.: 377 155 111

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, tel.: 377 304 111

- ELIOD servis s.r.o. Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec, tel.: 377 338 533

- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, tel.: 377 237 712

Postup hlášení nehod či poruch se dále řídí dotčenými právními předpisy (ŽP, BOZP, PO atd.) a směrnicí BOZP společnosti ELIOD servis s.r.o.

Popis každé události (okolnosti a příčiny vzniku, rozsah a průběh, provedená opatření a výsledky, rozsah škod a způsob jejich odstranění, komu a kdy hlášeno) bude uveden v provozním deníku. Za úplnost a přesnost záznamu odpovídá vedoucí zařízení.

# C.10	Protipožární opatření

Na kompostovací ploše platí přísný zákaz kouření (i v kabině vozu) a manipulace s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno navážení hořících nebo doutnajících odpadů na kompostovací plochu.

Areál skládky je vybaven dostatečným množstvím hasebních prostředků pro zmáhání případného požáru - ruční hasicí přístroje, lopaty, deponie vhodného TZS.

Pravidla chování při požáru jsou dále specifikovány v požární poplachové směrnicí skládky schválené ředitelem společnosti a konkrétní úkoly a povinnosti  na úseku požární ochrany jsou dány směrnicí o požární ochraně.

D	ORGANIZACE A KONTROLA PROVOZU

# D.1	Personální obsazení zařízení

Provoz kompostárny zajišťuje zaměstnanec ELIOD servi s.r.o. v této sestavě profesí:

- vedoucí skládky, evident,

- řidič mechanizace - skládkař

Počet osob v jednotlivých profesích je proměnlivý a bude upravován podle potřeby provozu. Jednotlivé profese je možno slučovat.

# D.2	Povinnosti pracovníků zařízení

Pro provoz kompostárny platí zásady tohoto provozního řádu a přiměřeně také ustanovení provozního řádu skládky odpadů Chotíkov.

Povinnosti jednotlivých zaměstnanců na skládce podle profesí jsou definovány v čl. D.8.1.

Všichni zaměstnanci, pracovníci dodavatelských firem a zákazníci zařízení jsou povinni dbát pokynů vedoucího kompostárny nebo jeho zástupce.

# D.3	Provozní doba zařízení

Standardní provozní doba provozu kompostárny je shodná s provozní dobou skládky Chotíkov:

| Období | Dny | Provozní doba skládky |
| --- | --- | --- |
| 1.1. - 31.12. | Pondělí – pátek | 700 - 1700 hod |
|  | Sobota | 800 - 1300 hod |

V neděli a o svátcích je zařízení mimo provoz, na základě předchozí dohody s zástupcem provozovatele zařízení je možné jej otevřít i mimo standardní provozní dobu.

O povolení k ukládání mimo provozní dobu je původce nebo přepravce povinen požádat zástupce provozovatele zařízení předem. Pokud vzniknou provozovateli při ukládání odpadu  mimo provozní dobu vícenáklady, je povinen je uhradit původce nebo přepravce odpadu.

V případě potřeby tedy může provozovatel zařízení provozní dobu upravit dle potřeb provozu.

Provozní doba zařízení (shodná s provozní dobou skládky) je zveřejněna na informační tabuli umístěné u vjezdu  do areálu skládky. Pracovníci obsluhy zařízení jsou povinni tuto provozní dobu dodržovat.

# D.4	Ochrana zařízení proti vniknutí nepovolaných osob

Proti vniknutí nepovolaných osob je areál skládky chráněn oplocením a dle potřeb provozu ostrahou mimo provozní dobu zařízení, zajištěnou prostřednictvím evidenta.

# D.5	Ochrana zařízení mimo provozní dobu, pracovní pohotovost

Ochrana zařízení je uvedena v čl. D.4.

Dále ve dnech pracovního klidu a pracovního volna (není-li zařízení otevřeno po předchozí domluvě s dodavatelem odpadu) provádí určený pracovník skládky v rámci pracovní pohotovosti prohlídku – kontrolu areálu skládky včetně kompostovací plochy.

#### Rozsah prohlídky:

je shodný s provozem skládky Chotíkov a dále:

- kontrola fyzického stavu plochy (stav vody v jímce, případné poškození plochy, tvaru zakládky, atp.)

Stav zjištěný v průběhu prohlídky zapíše pracovník provádějící prohlídku do provozního deníku. V případě zjištění nedostatku či závady provede nezbytná opatření k jejich odstranění, případně nahlásí stav odpovědnému pracovníkovi spol. ELIOD servis s.r.o.  dle čl. C.9 tohoto provozního řádu.

# D.6	Povinnosti při provozu a údržbě zařízení

K základním povinnostem obsluhy zařízení při provozu patří zejména:

- provádět veškeré činnosti podle pokynů nadřízeného,

- používat mechanizmy a zařízení pouze pro práce a činnosti uvedené v návodu pro obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu,

- při údržbě a opravách technických zařízení a při doplňování pohonných hmot  dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům olejů a nafty a manipulaci s ropnými látkami provádět na místech tomu určených,

- řádně se seznámit s návody od výrobců těchto strojů a vybavení a musí důsledně dodržovat technologie v těchto návodech uvedené,

- zajistit pravidelné a řádné prohlídky používaných strojů,

- pro obsluhu a údržbu používat k tomu určené řádné nářadí a nástroje,

- udržovat v průjezdném stavu a čistotě příjezdové komunikace,

- pravidelně provádět čištění všech obvodových, záchytných příkopů, propustků, vtokových objektů a udržovat  jejich průchodnost,

- zabezpečovat průchodnost drenážního systému,

- udržovat funkčnost dopravních a jiných značení (např. BOZP, PO, provozní atd.) v areálu kompostárny, včetně zábran, bariér, prostředků PO atd.,

- udržovat monitorovací prvky v provozuschopném (funkčním) stavu

- udržovat areál celého zařízení v čistotě dle potřeby provádět nebo zajišťovat sběr  případných úletů v areálu i v jeho okolí,

- podle možnosti pracovat čistě upravený a oblečený (údržba OOPP)

Další povinnosti jsou definovány v čl. C.2, C.5, C9, D.5 nebo se řídí provozním řádem skládky Chotíkov a provozním řádem společnosti ELIOD servis s.r.o.

# D.7	Výčet osob vykonávající kontrolu zařízení

## D.7.1	Interní kontrola

Zařízení je průběžně kontrolováno obsluhou zařízení. Dále budou prováděny pravidelné i namátkové kontroly technickými pracovníky ELIOD servis s.r.o. v rozsahu dle provozního řádu kompostárny. Z výsledků kontrol bude pořizován zápis do provozního deníku.

Důraz bude při kontrolách kladen zejména na včasné zjištění a následné odstranění nedostatků, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zdraví pracovníků a požární bezpečnosti.

#### Sledováno bude zejména:

- manipulace a nakládání s odpady, provádění kontroly při příjmu odpadu

- kontrola fyzického stavu kompostovací plochy: správná ukládka odpadů, dodržování postupů při úpravách zakládky

- dodržování technologie výroby kompostu

- jímání, kvalita, zneškodnění vod z kompostovací plochy

- dodržování opatření proti prášení, udržování čistoty komunikací a ploch v areálu

- dodržování pravidel v rámci BOZP a PO

- další činnosti dle provozního řádu

## D.7.2	Externí kontrola

Seznam pověřených osob a orgánů vykonávající působnost při nakládání s odpady mající právo kontroly v zařízení:

- MěÚ Chotíkov

- Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí

- ČIŽP OI Plzeň

- Inspektorát bezpečnosti práce Plzeň

- KHS Plzeň

- HZS Plzeň

#### Práva a povinnosti kontrolních orgánů a osob:

- vstupovat v nezbytně nutném rozsahu, popřípadě vjíždět na pozemky nebo vstupovat do  cizích objektů  užívaných pro podnikatelskou činnost a provozování jiné hospodářské činnosti

- požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly

- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti

- před vstupem informovat (telefonicky, e-mail, fax,…) oprávněného zástupce provozovatele o času, termínu a předmětu kontroly. Při vstupu do areálu  je povinností kontrolního orgánu prokázat se průkazem

- respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele

- pořídit zápis o provedené kontrole do provozního deníku zařízení nebo inspekční knihy

- odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci

- pořizovat protokol o provedených odběrech vzorků

- zachovávat obchodní tajemství k třetím osobám o skutečnostech vyplývající z kontrolní činnosti (vyjma práv a povinností vyplývající z platných zákonných norem)

#### Práva a povinnosti provozovatele zařízení v rámci kontrol orgány státní správy:

- provozovatel zařízení je  povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do zařízení za účelem kontroly dodržování provozního řádu, na vyžádání povinen předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s předmětem kontroly a s provozem zařízení.

- v případě zjištění porušení ustanovení provozního řádu provozovatelem zařízení bude toto porušení řešeno v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy podle povahy porušení.

# D.8	Zodpovědnost provozovatele zařízení a jeho pracovníků, původců odpadu nebo oprávněných osob při přejímce odpadu

## D.8.1	Povinnosti výkonných zaměstnanců během přebírky a  kontroly deklarace odpadu

### Vedoucí kompostárny, evident

- kontrola správnosti čestného prohlášení odpadu převzaté od oprávněné osoby, popř.dopravce

- kontrola správnosti dokladu o kvalitě odpadu převzatého od oprávněné osoby, popř.dopravce

- provedení evidence odpadu (archivace dat) při zjištění anomálních skutečností ihned informovat odpovědného zástupce společnosti

- při zjištění rozdílu či podezření na nesoulad mezi deklarací odpadu a přiváženým odpadem

- nepřevzít odpad

- informovat obsluhu strojů, aby dodávka odpadu byla fyzicky zkontrolována během vykládky odpadu (postup popsán v čl. C.3)

Další povinnosti a odpovědnost jsou definovány v čl. D.2. a provozního řádu skládky Vysoká.

### Řidič mechanizace - skládkař

- provádět namátkovou kontrolu u vykládaného odpadu

- provádět cílenou kontrolu po upozornění od evidenta kompostárny

- při zjištění anomálních skutečností ihned informovat vedoucího kompostárny

Další povinnosti a odpovědnost jsou definovány v čl. D.2. a provozního řádu skládky Chotíkov.

# D.9	Doplňující předpisy k provoznímu řádu

Základní obecné platné předpisy spojené s dodržováním provozního řádu:

- zákon o odpadech včetně prováděcích vyhlášek

- zákoník práce

- ČSN platné v rámci skládkování odpadů (nakládání s odpady)

- směrnice vydané ředitelem společnosti

- Provozní řád skládky Chotíkov

- směrnice „Provozní řád společnosti ELIOD servis s.r.o.“

E	   PROGRAM KONTROLY A MONITOROVÁNÍ

Účelem monitorování zařízení je sledování vlivu provozu na okolní prostředí, sledování funkčnosti zařízení, technického stavu, vyhodnocování sledování a přijímání nápravných opatření k zajištění požadované funkčnosti a ke zkvalitnění provozu.

Vzhledem k umístění kompostovací plochy  na tělese skládky, bude ke sledování využíván stávající program monitoringu a monitorovací systém skládky Chotíkov (především monitoring podzemních a povrchových vod).

F	 EVIDENCE ODPADU A PROVOZNÍ DENÍK

# F.1	Vedení evidence o provozu zařízení a ukládaných odpadech

### Způsob vedení evidence

Při příjezdu do zařízení je dodavatel odpadu povinen předložit vyplněné čestné prohlášení (popř. základní popis odpadu). Vozidlo s odpadem je zváženo na váze, odpad zkontrolován z hlediska shody s deklarací na čestném prohlášení a z hlediska přípustnosti (dle seznamu odpadů které je možné do zařízení přijímat).  Následně je provedena evidence na PC.

Všechny údaje v rámci evidence odpadu jsou jednak prezentovány na vážním lístku a dále zůstávají uloženy také v paměti počítače.

### Forma provedení evidence

#### 1.	Vážní lístky

Obsahují základní údaje:

- identifikační údaje provozovatele zařízení

- název dopravce

- název původce

- číslo vážení

- datum a čas příjezdu a odjezdu z váhy

- SPZ vozidla

- hmotnost odpadu (brutto, tara, netto)

- kód odpadu

- název odpadu

- kategorie odpadu

Vážní lístky budou průběžně, v číselné řadě archivovány na kompostárně. Souhrn vážních lístků slouží jako operativní - okamžitá evidence odpadů přijatých na kompostárnu.  Doba archivace činí nejméně 5 let.

#### 2.	Data v PC

Údaje uvedené na vážním lístku jsou prostřednictvím software určeného pro evidenci odpadů uchovávána také v PC. Tato data jsou sekundární evidencí odpadů a na jejich základě také probíhá fakturace za přijetí odpadu do zařízení.

Veškeré údaje průběžné evidence odpadů odpovídají požadavkům § 39 zákona o

odpadech a § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.“

3. Roční hlášení

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20 je předkládáno do 15.2. za uplynulý kalendářní rok.

Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady: hlášení za provozování zařízení k odstraňování k odstraňování a využívání odpadů bude zasíláno příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  na formuláři uvedeném v příloze č. 22, vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

Hlášení v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný

obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový

přístup.

# F.2	Podmínky statistického zpracování dat

#### Evidence přijatých odpadů se provádí:

- průběžně, data budou ukládány do paměti počítače, vážní budou archivovány dle F.1

V případě požadavku či potřeby statistických údajů o přijímaném odpadu v souvislosti s kontrolou zařízení  pověřenými kontrolními orgány  státní správy a samosprávy, budou požadované informace poskytnuty administrativou společnosti ELIOD servis s.r.o. (oprávněnými pracovníky).

# F.3	Provozní deník

Provozní deník a jeho vedení

Do provozního deníku se zaznamenávají skutečnosti spojené s provozem kompostovací plochy. Bude umístěn v provozním objektu, zápisy se provádějí ve dnech kdy je na ploše kompostárny vykonávána jakákoliv činnost.

### Do provozního deníku (a jeho přílohové části) se zaznamenávají tyto údaje:

- datum, podpis zapisujícího

- záznamy o úpravě zakládky, jejím zavlažování či aplikaci tekutých hnojiv

- záznamy o vymísťování materiálu, odpadu

- záznamy o vývozu znečištěné vody na ČOV

- záznamy o prováděných měřeních a analýzách zrajícího kompostu, průběhu a hodnocení zrání a dozrání kompostu

- údržbářské úkony na zařízení

- výsledky pravidelných i občasných kontrol

- zvláštní situace, tj. poruchy a havárie a jiné mimořádné  případy

- kontrolní zápisy o zařízení

G	 BEZPEČNOST PRÁCE A ZDRAVÍ OSOB

# G.1	Opatření k zajištění bezpečnosti práce

a)	každý pracovník pohybující se v areálu kompostárny je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,

b)	všichni pracovníci jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy (včetně interních) k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu.

c)	pracovníci jsou povinni provádět všechny činnosti podle pokynů nadřízeného pracovníka,

d)	používání mechanizmů v zařízení povoleno pouze pro práce, uvedené v návodu na obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu,

e)	řidiči všech strojů v areálu kompostárny jsou povinni dodržovat na všech komunikacích předpisy o provozu na veřejných komunikací, dodržovat maximální rychlost stanovenou místním dopravním značením a řídit se pokyny pověřených pracovníků kompostárny,

f)	před zahájením couvání je řidič vozidla navážející odpad povinen dát zvukový signál,

g)	řidič nesmí vstupovat a vystupovat z mechanismu za jeho chodu, a nesmí stroj opustit bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu,

h)	je zakázáno přibližovat se k mechanizmům mimo zorné pole řidiče,

i)	je zakázáno tankovat pohonné hmoty mimo určené plochy a při zapnutém motoru, stejně jako doplňovat palivo do přídavného topení před jeho vypnutím a vychladnutím,

k)	na celé ploše kompostárny platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, v areálu kompostárny je zakázáno kouřit (a to i kabině vozu), vyjma míst které jsou k tomuto určeny. Tyto prostory jsou zřetelně označeny,

l)	je přísně zakázáno spalování odpadů v prostoru kompostovací plochy nebo ukládání doutnajících či hořících hmot na plochu, v případě výskytu takových hmot bude neprodleně postupováno podle provozního řádu skládky Chotíkov,

m)	při případném rozlití nebo úniku pohonných hmot nebo olejů budou okamžitě provedena potřebná sanační a další opatření dle příslušných ustanovení provozního řádu skládky Chotíkov,

n)	v případě výskytu zbraní, střeliva, výbušnin apod. bude místo nálezu výstražně označeno, bude k němu zamezen přístup a okamžitě bude informována Policie ČR,

o)	všichni pracovníci kompostárny budou v předepsaných intervalech povinně absolvovat školení odbornými orgány ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich činnosti, za provádění těchto školení odpovídá vedoucí kompostárny, který současně vede evidenci o absolvovaných školeních,

p)	pracovníci jsou povinni při práci používat přidělené ochranné pracovní prostředky dle zpracovaného seznamu OOPP.

# G.2 	Opatření pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek

a)	v areálu zařízení se mohou pohybovat pouze zaměstnanci provozovatele, dále původci odpadu a jejich přepravci a to po dobu nezbytně nutnou k odbavení jejich odpadu a v místech určených obsluhou zařízení. V případě provádění investičních akcí provozovatele (stavební a montážní práce apod.) v areálu kompostárny budou samostatně stanovena pravidla pohybu dodavatelů na základě povahy a místa prováděné investiční akce při předání staveniště nebo pracoviště.

b)	pracovníci kompostárny jsou povinni absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a dále jsou pracovníci povinni se podrobovat ověřování zdravotní způsobilosti periodicky. Termíny těchto preventivních prohlídek jsou dány pracovním zařazením pracovníka (pracovní činností) a dotčenými právními a ostatními předpisy,

c)	způsobilost pracovníků k práci nesmí být žádným způsobem snížena (nemoc, požití alkoholu nebo omamných látek, apod.). Pracovníci tedy nesmí nastupovat pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na svá pracoviště a v pracovní době i mimo tato pracoviště,

d)	pracovníci kompostárny jsou  povinni se účastnit vstupních a periodických školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany, s periodou a náplní odvislou od pracovního zařazení a pracovní činnosti. Součástí školení je také seznámení s provozním řádem jednotlivých zařízení skládky Chotíkov,

e)	pracovníci jsou povinni používat při práci příslušné ochranné pracovní prostředky dané dle seznamu OOPP vypracovaném pro jednotlivá pracovní zařazení na základě zhodnocení rizik,

f)	areál kompostárny je vybaven lékárničkou pro poskytování první pomoci,

g)	v prostoru kompostovací plochy je přísně zakázáno jíst a pít, toto je povoleno pouze v prostorách, které jsou pro to určeny,

h)	případné provádění deratizačních a desinsekčních prací je povoleno pouze odborným pracovníkům specializovaných firem,

i)	v případě výskytu toulavých zvířat platí zákaz kontaktu s nimi,

j)	cizí osoby (mimo řidičů a obsluh dodavatele odpadu), smějí do areálu kompostárny vstupovat v s vědomím vedoucího pracovníka kompostárny. Při vstupu na těleso kompostárny pak musí být vybaveni těmito osobními ochrannými prostředky: oranžová vesta,  pracovní obuv (např. holínky PVC).

H	 PROVOZNÍ PŘEDPISY

Obsluha kompostárny se řídí provozními pokyny společnými i pro skládku odpadů  Chotíkov, které jsou uvedeny v jejím provozním řádu.

# H.1	Pokyny pro provoz a údržbu stavebních objektů, provozních souborů a strojů

a)	obsluha zařízení je pravidelně seznamována s návody od výrobců mechanizmů, strojů a vybavení a v důsledku toho je povinna dodržovat technologie  a postupy uvedené v těchto  návodech

b)	provozní objekt je ve stanovených časových intervalech revidován dle příslušných norem a předpisů a je na něm prováděna dle potřeby údržba,

c)	pro přenosné elektromechanického nářadí (např. ruční vrtačky, brusky apod.) a spotřebiče jsou zajišťovány pravidelné revizi tohoto nářadí odborníkem, t.j. dodavatelsky podle lhůt uvedených  v příslušných ČSN

d)	na mechanizmech a vozidlech je prováděna pravidelná údržba a kontrola,  vozidla pro které je toto nutné jsou přistavována k technickým kontrolám,

e)	při používání, údržbě a opravách jsou pracovníci povinni používat přidělené OOPP

f)	při odstavení strojů a strojního zařízení jsou tyto zabezpečeny proti zneužití cizí osobou

g)	při obsluze a údržbě jsou pracovníci povinni používat pouze k těmto činnostem určené nářadí a nástroje

h)	pokyny pro provoz jednotlivých technologických zařízení a strojů jsou součástí dokumentace kompostárny

# H.2	Pokyny pro provoz technologických zařízení

Technologická zařízení kterých využívá provoz kompostárny jsou shodná se zařízeními k provozu skládky Chotíkov, tudíž jsou pokyny pro provoz shodné s pokyny obsaženými v provozním řádu skládky Chotíkov.

I	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

# I.1	Zabezpečení odpadů před odcizením nebo jiným nežádoucím únikem

Areál kompostárny je přístupný pouze uzamykatelným vjezdem (bránou), jinak je kompletně oplocen. V provozní době zařízení se mohou v areálu kompostárny vyskytovat a pohybovat pouze osoby, které jsou zařazeny do obsluhy kompostárny, osoby, které vykonávají činnost v areálu kompostárny na základě smlouvy nebo objednávky a to pouze s vědomím vedoucího kompostárny a na místech určených obsluhou kompostárny.

Dále se v provozní době v areálu kompostárny mohou vyskytovat pracovníci dodavatelů odpadů a to po dobu nezbytně nutnou pro řádné předání odpadu k odstranění.

Areál kompostárny bude také pro potřeby přehledu o pohybu osob a kontroly nakládání s odpadem, opatřen kamerovým systémem s výstupem na obrazovky.

Po provozní době je dle charakteru provozu střežen do večerních hodin. Poté je vstupní brána a provozní objekt uzamčen a zakódován.

Stav oplocení areálu kompostárny je pravidelně kontrolován. Dále je areál kompostárny a  skládky  kontrolován i v době pracovního volna a klidu dle podmínek čl. D.5.

# I.2.	Odpovědnosti provozovatele zařízení

Provozovatel zařízení, dodavatelé technologie i jejich případní subdodavatelé jsou odpovědni za dodržování zásad tohoto provozního  řádu, provozního řádu skládky Chotíkov a dodržování schválených technologií a pracovních postupů.

# I.3	Rekapitulace povinností dodavatele odpadu

a)	od okamžiku vjezdu do areálu kompostárny se řidič vozidla dodavatele odpadu (původce, dopravce) řídí pokyny pracovníků kompostárny, které jsou mu předávány přímo.

Jedná se zejména o dodržování a respektování:

- vpuštění na váhu na pokyn evidenta kompostárny,

- dodržování rychlosti dle dopravního značení,

- předání vyplněného čestného prohlášení evidentovi (popř. základního popisu odpadu),

- kontroly odpadu evidentem

- najetí do kompostovací plochy příslušným – označeným vjezdem,

- pohyb na kompostovací ploše pouze podle pokynů (značky, zábrany, navigace obsluhou kompostárny),

- vykládka odpadu dle značení nebo pokynů pracovníka kompostárny,

- kontrola odpadů při vykládce,

- odjezd z tělesa kompostovací plochy dle pokynů nebo značení,

b)	v areálu kompostárny musí řidič musí respektovat místní dopravní značení, zejména omezení rychlosti, přikázané směry jízdy atd. Vozidlo smí zastavit a stát pouze v místech k tomu určených,

c)	v prostoru areálu kompostárny se na členy osádek vozidel vztahují všechny zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce uvedené v  čl. G.1 a G.2 tohoto provozního řádu. Každý ze smluvních dodavatelů odpadu obdrží zkrácené znění provozního řádu a je povinen zajistit seznámení svých zaměstnanců s provozním řádem,

d)	sběr a odvoz jakéhokoliv odpadu (materiálu) z kompostovací plochy je osádkám vozidel navážejících odpad přísně zakázán,

e)	smluvní ujednání mezi provozovatelem zařízení, dodavateli a dopravci odpadů včetně úhrad za ně,

f)	v areálu kompostárny se mohou pohybovat dodavatelé odpadu (původci odpadu či jejich přepravci) pouze dobu nezbytně nutnou k odbavení jejich odpadu a v místech určených obsluhou kompostárny,

g)	řidič nesmí vstupovat a vystupovat z mechanismu za jeho chodu, a nesmí stroj opustit bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu,

h)	je zakázáno přibližovat se k mechanismům mimo zorné pole řidiče,

i)	v prostoru skládkového tělesa je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit, toto je povoleno pouze v prostorách, které jsou pro to určeny,

J	PŘÍLOHY

# J.1	Přílohy, které jsou pevně spojeny s provozním řádem zařízení

1)	Seznam odpadů, které mohou být přijímány na kompostárnu – skládka Chotíkov

2)	Situace kompostovací plochy v areálu skládky Chotíkov

# J.2	Přílohy, které jsou volně přiloženy k  provoznímu řádu zařízení

Uvedené přílohy budou postupně aktualizovány a následně přikládány k provoznímu řádu:

Volný list č.1 -	Aktualizovaný seznam rozhodnutích státní správy spojených s provozem zařízení (přiložen v případě odlišností od seznamu uvedeného v čl. A.3.1)

Seznam odpadů, které mohou být přijímány na kompostárnu, se kterými bude v zařízení nakládáno :

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie

materiálového využívání bioodpadů

A. Seznam využitelných bioodpadů

| Zvláštní způsoby nakládání | Druhy odpadů podle Katalogu odpadů3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene |
|  | 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
|  | 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
|  | 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
|  | 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
|  | 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
|  | 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
|  | 02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování potravin |
|  | 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
|  | 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
|  | 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
|  | 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
|  | 02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |
|  | 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 1* | 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
|  | 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
|  | 02 04 | Odpady z výroby cukru |
|  | 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
|  | 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
|  | 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
|  | 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
|  | 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
|  | 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
|  | 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
|  | 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
|  | 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
|  | 03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky |
|  | 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
|  | 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
|  | 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
|  | 03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
|  | 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
|  | 10 | Odpady z tepelných procesů |
|  | 10 01 | Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) |
|  | 10 01 03 | Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |
|  | 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
|  | 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
|  | 15 01 03 | Dřevěné obaly |
|  | 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
|  | 16 03 | Vadné šarže a nepoužité výrobky |
|  | 16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 |
|  | 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
|  | 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |
|  | 17 02 01 | Dřevo |
|  | 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |
|  | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
|  | 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
|  | 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |
|  | 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
|  | 19 | Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely |
|  | 19 05 | Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů |
|  | 19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti |
|  | 19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |
|  | 19 08 02 | Odpady z lapáků písku |
| 2 | 19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
|  | 19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
|  | 19 08 14 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
|  | 19 09 | Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely |
| 2 | 19 09 01 | Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) |
|  | 19 09 02 | Kaly z čiření vody |
|  | 19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |
|  | 19 12 01 | Papír a lepenka |
|  | 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
|  | 19 12 09 | Nerosty (např. písek, kameny) |
|  | 20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) , včetně složek z odděleného sběru |
|  | 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01 |
|  | 20 01 01 | Papír a lepenka |
|  | 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
|  | 20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |
|  | 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
|  | 20 02 02 | Zemina a kameny |
|  | 20 03 | Ostatní komunální odpady |
|  | 20 03 02 | Odpad z tržišť |
| 2 | 20 03 04 | Kal ze septiků a žump |

Poznámky k  Seznamu využitelných odpadů:

1* - tento odpad není živočišného původu (např. nahnilé ovoce a zelenina)

2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4. přílohy č. 5  vyhlášky 341/2008 Sb..